Предложения по изменению пунктов Приказа 128. Мирзаянов Фанис Мирзаянович, АВИ, hia@helicopter.su, mirzo110@gmail.com, Tel (office): +7(495)958-94-94, (mobile): +7-910-402-21-40

Предложения

| № п.п. | Старый текст с указанием пункта и документа, куда предлагается внести изменение (не заполняется, если предлагается только дополнение) | Новый текст (дополнение - жирным, удаление зачеркнутым) | Подробное обоснование предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1.4. В случаях, когда это необходимо для предотвращения авиационных происшествий, преступлений, гибели и нанесения вреда здоровью людей, разрешается допускать отступления от требований настоящих Правил, и норм летного и рабочего времени под личную ответственность руководителей авиакомпаний, с обеспечением необходимого уровня безопасности полетов. О своих действиях эти должностные лица немедленно информируют ЦДС ГА и региональный центр поиска и спасания. . | Не должно быть, что любой специалист имеет право допускать отступление от данных Правил. Каждое отступление должно быть обосновано и ресурсно обеспечено. Такой пункт существовал в тексте НПП ГА-85 и грамотно применялся в рамках системы организации безопасности полетов, в которой участвовали все ответственные лица предприятия. 2.1.9. При организации полетов, связанных со спасанием жизни людей или стихийными бедствиями, начальники управлений ГА и командиры (начальники) авиапредприятий в случаях, не терпящих отлагательства, имеют право под свою личную ответственность допускать отступления от порядка и правил полетов, изложенных в настоящем Наставлении, и норм летного и рабочего времени. О своих действиях эти должностные лица немедленно информируют ЦПДУ ГА. |
| 2. |  | 2.4. Летный экипаж воздушного судна по численности и составу отвечает требованиям, указанным в Руководстве по летной эксплуатации данного ВС (далее - РЛЭ). | Устранение возможности двойного толкования смысла данного пункта |
| 3. |  | 2.4.2. Член летного экипажа воздушного судна, имеющий медицинское свидетельство, которое выдано с условием ношения корректирующих зрение линз (корректирующих зрение очков), имеет запасной комплект корректирующих линз (корректирующих зрение очков), который находится в легкодоступном месте во время полета. | Дополнить, поскольку допускается правилами? |
| 4. | 2.7.1. Информация, имеющаяся у КВС, должна включать в себя, как минимум, следующее: а) для полета по правилам полетов по приборам (далее - ППП), а также полета по правилам визуальных полетов (далее - ПВП) вне района аэродрома вылета: сводки и прогнозы погоды; данные запасных аэродромов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами; б) для любого полета: данные взлетно-посадочной полосы (далее - ВПП) в намеченных к использованию местах взлета и посадки; потребный запас топлива; данные о взлетной и посадочной дистанции, содержащиеся в РЛЭ; все известные задержки движения, о которых КВС был уведомлен органом ОВД. | 2.7.1. Информация, имеющаяся у КВС, должна включать в себя, как минимум, следующее: а) для полета по правилам полетов по приборам (далее - ППП), а также полета по правилам визуальных полетов (далее - ПВП) вне района аэродрома вылета: сводки и прогнозы погоды по маршруту полета (району работ), аэродрому посадки и запасным аэродромам; данные запасных аэродромов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами; б) для любого полета: данные взлетно-посадочной полосы (далее - ВПП) в намеченных к использованию местах взлета и посадки; потребный запас топлива; данные о взлетной и посадочной дистанции, содержащиеся в РЛЭ; все известные задержки движения, о которых КВС был уведомлен органом ОВД. аэронавигационную информацию по маршруту полета (району работ), аэродрому посадки и запасным аэродромам. | Дополнение в пункт а) - это как минимум, обязательное требование для грамотного принятия решения. Изменение в пункт б) - более корректная формулировка, предполагающая наличие у КВС всей аэронавигационной информации (в том числе и сведений о задержках движения). |
| 5. | 2.7.2. КВС разрешается выбирать для посадки на самолете площадку, о которой отсутствует аэронавигационная информация, в случае, если она осмотрена с земли лицом, уполномоченным КВС, или подобрана с воздуха и признана КВС удовлетворяющей требованиям РЛЭ. Для посадки на площадку, подобранную с воздуха, пилот самолета должен пройти соответствующую подготовку под руководством инструктора. КВС разрешается выбирать для посадки на вертолете площадку, о которой отсутствует аэронавигационная информация, в случае, если она осмотрена с земли или с воздуха и признана удовлетворяющей требованиям РЛЭ. При осуществлении коммерческих воздушных перевозок пассажиров на вертолетах с посадками на подобранные с воздуха площадки, процедуры выполнения таких посадок устанавливаются в Руководстве по производству полетов (далее - РПП) с оценкой возможных рисков и способов их снижения. Коммерческие воздушные перевозки пассажиров на самолетах с подбором площадок с воздуха запрещены. | 2.7.2. КВС разрешается выбирать для посадки на самолете площадку, о которой отсутствует аэронавигационная информация, в случае, если она осмотрена с земли лицом, уполномоченным КВС, или подобрана с воздуха и признана КВС удовлетворяющей требованиям РЛЭ. Для посадки на площадку, подобранную с воздуха, пилот самолета должен пройти соответствующую подготовку под руководством инструктора. КВС разрешается выбирать для посадки на вертолете площадку, о которой отсутствует аэронавигационная информация, в случае, если она осмотрена с земли или с воздуха и признана удовлетворяющей требованиям РЛЭ. При осуществлении коммерческих воздушных перевозок пассажиров на вертолетах ВС с посадками на подобранные с воздуха площадки, процедуры выполнения таких посадок устанавливаются в Руководстве по производству полетов (далее - РПП) с оценкой возможных рисков и способов их снижения. Коммерческие воздушные перевозки пассажиров на самолетах с подбором площадок с воздуха запрещены. При осуществлении некоммерческих воздушных перевозок пассажиров на ВС с посадками на подобранные с воздуха площадки, КВС должен иметь соответствующий допуск, а ВС допущено к выполнению взлета и посадки с подобранных площадок. | 1.Заменить «вертолетов» на «ВС» - поскольку это касается и самолетов тоже. 2.При выполнении некоммерческих полетов, например со служебными пассажирами в ходе тренировочных полетов, контрольных облетов правила допуска к подбору посадочных площадок должны соблюдаться в полном объеме. |
| 6. |  | 2.8. КВС перед полетом в целях выполнения авиационных работ или АОН обязан убедиться в том, что: … для полета по ППП метеорологическая информация указывает на то, что условия на аэродроме назначения или, в случаях, когда требуется запасной аэродром пункта назначения на одном запасном аэродроме, будут к расчетному времени прилета соответствовать эксплуатационным минимумам аэродрома или превышать их; для полета по ПВП, за исключением полета в районе аэродрома вылета, информация о фактической погоде или подборка текущих сводок и прогнозов указывают на то, что метеорологические условия в районе авиационных работ или на той части маршрута, по которому воздушное судно должно следовать в соответствии с ПВП, обеспечат к запланированному времени возможность соблюдения ПВП. Далее по тексту … | 1. Правильный термин в соответствие с Приложением 2 ИКАО. 2. Для обеспечения полного объема подготовки к полету. |
| 7. | 2.9. Перед полетом по ППП в целях выполнения авиационных работ или АОН выбирается и указывается в плане полета не менее одного запасного аэродрома назначения, за исключением тех случаев, когда: а) для самолетов имеющаяся текущая метеорологическая информация указывает на то, что в течение одного часа до и одного часа после расчетного времени прилета будут сохраняться визуальные метеорологические условия; б) для вертолетов имеющаяся текущая метеорологическая информация указывает на то, что в течение двух часов до и двух часов после расчетного времени прилета будут сохраняться следующие метеорологические условия: нижняя граница облаков не менее, чем на 300 м превышает минимум, предусмотренный схемой захода на посадку по приборам; видимость составляет не менее 5 км или на 4 км превышает минимум, предусмотренный схемой захода. | 2.9. Перед полетом по ППП в целях выполнения авиационных работ или АОН выбирается и указывается в плане полета не менее одного запасного аэродрома назначения, за исключением тех случаев, когда: а) для самолетов имеющаяся текущая метеорологическая информация указывает на то, что в течение одного часа до и одного часа после расчетного времени прилета будут сохраняться визуальные метеорологические условия; б) для вертолетов имеющаяся текущая метеорологическая информация указывает на то, что в течение двух часов до и двух часов после расчетного времени прилета будут сохраняться следующие метеорологические условия: нижняя граница облаков не менее, чем на 300 м превышает минимум, предусмотренный схемой захода на посадку по приборам; видимость составляет не менее 5 км или на 4 км превышает минимум, предусмотренный схемой захода. Вылет без запасного аэродрома запрещен. | Для российских климатических условий, где много прибрежных, морских районов, районов с искусственными водоемами около которых могут располагаться аэродромы часто, при смене направления ветра, возникают внезапные условия закрытия аэродрома, что опасно для полетов в условиях ППП с точки зрения обеспечения запасными аэродромами. |
| 8. | 2.10. Перед полетом по ПВП в целях выполнения авиационных работ или АОН количество топлива и масла на борту должно позволять: а) для самолетов - выполнить полет до аэродрома назначения и затем продолжить его на запланированной крейсерской скорости: днем - в течение 30 минут; ночью - в течение 45 минут; б) для вертолетов - выполнить полет до вертодрома назначения и затем продолжить его на запланированной крейсерской скорости в течение 20 минут. | 2.10. Перед полетом по ПВП в целях выполнения авиационных работ или АОН количество топлива и масла на борту должно позволять: а) для самолетов - выполнить полет до аэродрома назначения и затем продолжить его на запланированной крейсерской скорости: днем - в течение 30 минут на высоте аэродромного круга полетов; ночью - в течение 45 минут на высоте аэродромного круга полетов; б) для вертолетов - выполнить полет до вертодрома назначения и затем продолжить его на запланированной крейсерской скорости в течение 20 минут. | - «…и масла» не актуально, удалить по всему тексту, поскольку современные двигатели имеют достаточно надежные масляные системы и имеют отработанную техническую систему контроля наличия масла. - Здесь и далее по тексту, уточняющее дополнение, влияющее на режим работы двигателя и как результат на продолжительность полета. |
| 9. | 2.11. Перед полетом по ППП в целях выполнения авиационных работ или АОН количество топлива и масла на борту должно позволять: выполнить полет до аэродрома назначения, а затем на запланированной крейсерской скорости выполнить полет до запасного аэродрома, за исключением случаев, указанных в пункте 2.9 настоящих Правил, а затем продолжать полет на запланированной крейсерской скорости в течение 45 минут для самолетов и 30 минут для вертолетов; | 2.11. Перед полетом по ППП в целях выполнения авиационных работ или АОН количество топлива и масла на борту должно позволять: выполнить полет до аэродрома назначения, а затем на запланированной крейсерской скорости выполнить полет до запасного аэродрома, за исключением случаев, указанных в пункте 2.9 настоящих Правил, а затем продолжать и продолжить полет на запланированной крейсерской скорости в течение 45 минут для самолетов и 30 минут для вертолетов; | Исправления сделаны в продолжение изменений №7 данных Предложений. |
| 10. |  | 2.18. Перед полетом летный и кабинный экипаж удостоверяется в том, что на борту воздушного судна имеются в работоспособном состоянии: | Данные обязанности, являются обязанностями штатного летного и кабинного экипажей. Во избежание двойственного толкования в случае включения дополнительных членов экипажа, предлагается данное уточнение. |
| 11. | 2.18.8. На воздушных судах, выполняющих полеты по ППП: а) магнитный компас; б) хронометр или часы, указывающие время в часах, минутах и секундах; в) барометрический высотомер; г) система указания приборной воздушной скорости, оборудованная устройством, которое предотвращает ее выход из строя вследствие конденсации воды или обледенения; д) указатель пространственного положения (авиагоризонт); е) указатель скольжения; ж) указатель поворота, кроме случаев, когда воздушное судно оборудовано тремя указателями пространственного положения (авиагоризонтами); з) указатель курса воздушного судна (гирокомпас или иная система, выполняющая аналогичные функции); и) индикатор неисправности электропитания гироскопических приборов; к) указатель температуры наружного воздуха; л) указатель вертикальной скорости набора высоты и снижения; м) радиооборудование для ведения связи в диапазоне 118 - 137 МГц, обеспечивающее, в том числе, связь на частоте 121,5 МГц; н) аэронавигационные огни; о) посадочные фары; п) подсветка для всех пилотажных приборов и оборудования, имеющих большое значение для безопасной эксплуатации воздушного судна и используемых летным экипажем воздушного судна; р) светильники во всех пассажирских кабинах; с) автономный переносной фонарь на рабочем месте каждого члена экипажа воздушного судна. Допускается выполнение требований, содержащихся в подпунктах "д", "е", "ж", "з" и "л" настоящего пункта, путем использования комбинированных приборов или комплексных командных пилотажных систем, при условии сохранения такой же гарантии от полного отказа, как и предусмотренной для каждого из отдельных приборов. На вертолетах при полетах по ППП, при осуществлении коммерческих воздушных перевозок, дополнительно устанавливается второй указатель пространственного положения (авиагоризонт), имеющий отдельное питание. | 2.18.8. На воздушных судах, выполняющих полеты по ППП: а) магнитный компас; б) хронометр или часы, указывающие время в часах, минутах и секундах; в) двумя барометрическими высотомерами; г) система указания приборной воздушной скорости, оборудованная устройством, которое предотвращает ее выход из строя вследствие конденсации воды или обледенения; д) указатель пространственного положения (авиагоризонтом) для каждого предусмотренного пилота и одним дополнительным указателем пространственного положения; е) указатель скольжения; ж) указатель поворота, кроме случаев, когда воздушное судно оборудовано тремя указателями пространственного положения (авиагоризонтами); з) указатель курса воздушного судна (гирокомпас или иная система, выполняющая аналогичные функции); и) индикатор неисправности электропитания гироскопических приборов; к) указатель температуры наружного воздуха; л) указатель вертикальной скорости набора высоты и снижения; м) радиооборудование для ведения связи в диапазоне 118 - 137 МГц, обеспечивающее, в том числе, связь на частоте 121,5 МГц; н) аэронавигационные огни; о) посадочные фары; п) подсветка для всех пилотажных приборов и оборудования, имеющих большое значение для безопасной эксплуатации воздушного судна и используемых летным экипажем воздушного судна; р) светильники во всех пассажирских кабинах; с) автономный переносной фонарь на рабочем месте каждого члена экипажа воздушного судна. т) радиовысотомер или оборудование, измеряющее истинную высоту полета; у) приборы и оборудование, обеспечивающее приборный заход на посадку по точной или неточной системе; ф) автоматический радиокомпас. Допускается выполнение требований, содержащихся в подпунктах "д", "е", "ж", "з" и "л", «т», «у» и «ф» настоящего пункта, путем использования комбинированных приборов или комплексных командных пилотажных систем, при условии сохранения такой же гарантии от полного отказа, как и предусмотренной для каждого из отдельных приборов. На вертолетах ВС при полетах по ППП, при осуществлении коммерческих воздушных перевозок, дополнительно устанавливается дополнительный второй указатель пространственного положения (авиагоризонт), имеющий отдельное питание. | 1. п.2.18.8 в) поправить согласно п.4.4.3 приложения 6, часть 3 ИКАО. 2. В пункте п) удалить несущественный текст. |
| 12. | 2.18.9. На воздушных судах при выполнении полетов ночью по ПВП дополнительно: а) аэронавигационные огни; б) посадочные фары; в) подсветка для всех пилотажных приборов и оборудования, имеющих большое значение для безопасной эксплуатации воздушного судна и используемых летным экипажем воздушного судна; г) светильники во всех пассажирских кабинах; д) автономный переносной фонарь на рабочем месте каждого члена экипажа воздушного судна. | 2.18.9. На воздушных судах при выполнении полетов ночью по ПВП дополнительно оснащаются: а) оборудованием, указанным в п. 2.18.2; в) указателем пространственного положения (естественного горизонта) для каждого пилота и одним дополнительным указателем пространственного положения; б) указателем скольжения; в) гироскопическим курсовым прибором; г) вариометром; д)аэронавигационными огнями; е) посадочными фарами; ж) подсветкой для всех пилотажных приборов и оборудования, имеющих большое значение для безопасной эксплуатации воздушного судна и используемых летным экипажем воздушного судна; з) светильниками во всех пассажирских кабинах; и) автономным переносным фонарем на рабочем месте каждого члена экипажа воздушного судна. | Поправлено согласно п. 4.4.1 и 4.4.2 Приложения 6, часть 3, ИКАО |
| 13. |  | 2.18.17. ВС должны быть оборудованы регистраторами полетной информации. | В соответствии с п. 6.3 Приложения 6, часть 1, ИКАО |
| 14. |  | 2.20. При полете в целях выполнения авиационных работ или АОН, на борту воздушных судов должны находиться следующие документы, которые члены экипажа воздушного судна предъявляют по требованию уполномоченных должностных лиц: свидетельство о государственной регистрации; сертификат (свидетельство) эксплуатанта (копия), за исключением случаев выполнения полетов на сверхлегких и легких воздушных судах <*> в целях АОН <**>; <*> Статья 33 Воздушного кодекса Российской Федерации. <**> Пункт 4 статьи 61 Воздушного кодекса Российской Федерации. сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам); бортовой и санитарный журналы, РЛЭ (при эксплуатации сверхлегких гражданских воздушных судов наличие бортового и санитарного журналов, РЛЭ необязательно); разрешение на бортовую радиостанцию, если воздушное судно оборудовано радиоаппаратурой; части РПП, регламентирующие выполнение полетов; карты контрольных проверок; свидетельства членов экипажа воздушного судна и документы, подтверждающие соответствие членов экипажа требованиям к состоянию их здоровья; список находящихся на борту воздушного судна лиц, указанный в пункте 2.21 настоящих Правил; в случае, если на борту отсутствует владелец воздушного судна, то КВС должен иметь доверенность в произвольной форме, уполномочивающий его управлять воздушным судном от имени владельца воздушного судна, или, при выполнении полетов на воздушных судах, включенных в сертификат (свидетельство) эксплуатанта - задание на полет, оформленное эксплуатантом; при выполнении международных полетов - правила, предусмотренные главой LI Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве Российской Федерации, утвержденных Приказом Министра обороны Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Российского авиационно-космического агентства от 31 марта 2002 г. N 136/42/51 <*>, для КВС перехватываемых воздушных судов; Зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2002 г., регистрационный N 3615. при выполнении международных полетов - информация о визуальных сигналах, используемых согласно Приложениям 7 и 15 к Федеральным авиационным Правилам полетов в воздушном пространстве Российской Федерации, утвержденным Приказом Министра обороны Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Российского авиационно-космического агентства от 31 марта 2002 г. N 136/42/51, перехватывающими и перехватываемыми воздушными судами. | Данные документы обязательны на борту ВС в соответствие с п. 4.2.3 а) и в) Приложения 6, часть 3, ИКАО |
| 15. |  | 2.22. Для воздушного судна ведется бортовой журнал, указанный в пункте 2.20 настоящих Правил, который содержит следующие записи: государственный и регистрационный опознавательные знаки воздушного судна; дата записи; фамилия КВС; пункты и время вылета и прибытия; выявленные или предполагаемые неисправности воздушного судна; подпись КВС; сведения об устранении отмеченных неисправностях ВС, с датой, фамилией и росписями исполнителя и контролирующего лица; другие сведения, предусмотренные эксплуатантом. При выполнении полетов в целях АОН с составом экипажа воздушного судна из одного пилота, в качестве бортового журнала может использоваться летная рабочая книжка пилота. | В соответствии с п.9.4.1, пп. 11, 12, Приложения 6, часть 3, ИКАО |
| 16. |  | 2.26. В случаях, когда на аэродроме техническое обслуживание воздушного судна не обеспечивается, экипаж воздушного судна при наличии соответствующих допусков, проводит осмотр воздушного судна и выполнение работ по подготовке к полету воздушного судна в объеме, определенном эксплуатационной документацией. Результаты осмотра и информация о выполненных работах записываются КВС в бортовой журнал | Данное уточнение важно, поскольку не на всех ВС экипаж имеет право проводить осмотр вместо техсостава. |
| 17. |  | 3.5. Экипаж воздушного судна Летный экипаж воздушного судна при отсутствии кабинного экипажа обеспечивает информирование всех лиц на борту о месте размещения и общем порядке использования основного бортового аварийно-спасательного оборудования, предназначенного для коллективного пользования. Далее по тексту… | Более корректная формулировка, уточняющая данную обязанность при наличии и летного, и кабинного экипажа. |
| 18. |  | 3.15. Все члены летного экипажа воздушного судна, которым необходимо находиться в кабине экипажа для исполнения своих служебных обязанностей, на этапах снижения и набора высоты ниже 3000 м ведут радиосвязь с использованием микрофонов авиагарнитур или ларингофонов и самолетного переговорного устройства для ВС не оборудованных системой переговоров в кабине. | Уточнение второго варианта использования. |
| 19. | 3.18. Все члены летного экипажа воздушного судна с герметизированными кабинами, выполняющего полет на высотах более 7600 м, имеют на своих рабочих местах быстронадеваемую кислородную маску, которая обеспечивает немедленную подачу кислорода при первой необходимости. | 3.18. Все члены летного экипажа воздушного судна с герметизированными кабинами, выполняющего полет на высотах более 7600 м, имеют на своих рабочих местах быстронадеваемую кислородную маску, должны быть оборудованы быстронадевемой кислородной маской которая обеспечивает немедленную подачу кислорода при первой необходимости. | Корректный перевод учитывающий падежи русского языка. |
| 20. | 3.20. Перед взлетом летный экипаж воздушного судна устанавливает на высотомерах давление аэродрома (QFE или QNH) и сравнивает показания высотомеров (с отметкой "0" на высотомере или превышением места взлета). | 3.20. Перед взлетом летный экипаж воздушного судна устанавливает на высотомерах давление аэродрома (QFE или QNH) и сравнивает показания высотомеров (с отметкой "0" на высотомере или превышением места взлета) QFE и сравнивают показания высотомеров с отметкой "0", или давление QNH и сравнивают показания высотомеров с превышением рабочего порога ВПП аэродрома взлёта. | Процедуры сравнения показаний высотомеров по QFE и QNH разные, поэтому необходимо описывать для каждого давления свою процедуру. |
| 21. | 3.22. После взлета летным экипажем воздушного судна производится перевод шкалы давления барометрического высотомера с QFE или QNH на стандартное атмосферное давление (QNE) при пересечении высоты перехода. | 3.22. После взлета летным экипажем воздушного судна производится перевод шкалы давления барометрического высотомера с QFE или QNH на стандартное атмосферное давление (QNE) при пересечении высоты перехода. Перевод шкалы давления барометрического высотомера с QFE или QNH на QNE производится при пересечении высоты перехода. | Корректный перевод в повелительном наклонении соответствующий стилистике русского языка. |
| 22. | 3.27. При снижении воздушного судна с эшелона полета до высоты полета по маршруту ниже нижнего эшелона перевод шкалы давления барометрического высотомера со стандартного атмосферного давления на QNH производится при пересечении высоты перехода. | 3.27. При снижении воздушного судна с эшелона полета до высоты полета по маршруту ниже нижнего эшелона перевод шкалы давления барометрического высотомера со стандартного атмосферного давления на QNH производится при пересечении высоты эшелона перехода. | Приказ 3-х Министров: «Эшелон перехода – установленный эшелон полета для перевода шкалы давления барометрического высотомера со стандартного давления на давление аэродрома или минимальное атмосферное давление, приведенное к уровню моря». |
| 23. |  | 3.33.3. Полет по ПВП может осуществляться над облаками, если: а) расстояние по вертикали от облаков до воздушного судна не менее 300 м при плотности нижнего слоя облаков не более 3 баллов; б) в случае полета между слоями облачности, расстояние между слоями не менее 1000 м при плотности нижнего слоя облаков не более 3 баллов; Далее по тексту … | НПП ГА-85, п. 5.3.3. Полеты по ПВП выполняются при условиях, соответствующих требованиям табл. 2. Разрешаются полеты по ПВП над облаками при их количестве ниже высоты полета не более трех баллов. В этом случае расстояние от верхней границы облаков до воздушного судна должно быть не менее 300 м. |
| 24. | 3.36. На контролируемом аэродроме руление и буксировка выполняется пилотом после получения от органа ОВД (органа управления движением на перроне) соответствующего разрешения на руление и информации о схеме руления по аэродрому. Пилоту органом ОВД может передаваться другая информация, необходимая для обеспечения безопасности руления или буксировки. | 3.36. На контролируемом аэродроме руление и буксировка выполняется пилотом после получения от органа ОВД (органа управления движением на перроне) соответствующего разрешения на руление и информации о схеме руления по аэродрому. Пилоту о Органом ОВД может передаваться другая информация, необходимая для обеспечения безопасности руления или буксировки. | Если «пилотом», то исключается возможность буксировки ИТС. |
| 25. |  | 3.42. Выруливание воздушного судна с места стоянки выполняется по сигналам лица, обеспечивающего выпуск воздушного судна, а при его отсутствии - по решению КВС. Руление ночью, а также днем при видимости менее 2000 м осуществляется с включенными аэронавигационными огнями и фарами. Проблесковые маяки днем и ночью должны быть включены от запуска двигателей до их останова. | Глава 3, Приложения 2 ИКАО, п. 3.2.3.5, гласит: в период между заходом и восходом солнца или в любой другой период, установленный соответствующим полномочным органом: d) на всех воздушных судах с работающими двигателями, находящимися на рабочей площади аэродрома, включаются огни, предназначенные для указания того, что их двигатели работают. |
| 26. |  | 3.46. Скорость руления выбирается КВС в зависимости от состояния поверхности, по которой производится руление, наличия препятствий и условий видимости, но не должна превышать указанных в РЛЭ ограничений. | Уточняющее дополнение, определяющее предельное значение скорости. |
| 27. |  | 3.50. Перед взлетом: летный экипаж воздушного судна проверяет установку высотомеров в соответствии с положениями пунктов 3.20 и 3.30 настоящих Правил; КВС убеждается в готовности воздушного судна и членов экипажа воздушного судна к взлету; КВС убеждается в отсутствии наблюдаемых препятствий впереди на ВПП и по траектории взлета; КВС убеждается в соответствии фактической погоды минимуму для взлета и фактической погоды и состояния ВПП ограничениям летно-технических характеристик воздушного судна; КВС убеждается в отсутствии на поверхности ВС льда, инея и уплотненного снега; Далее по тексту … |  |
| 28. | 3.58. Взлет воздушного судна, по решению КВС, производится с включенными до высоты не менее 50 м фарами. | 3.58. Взлет воздушного судна, по решению КВС, производится с включенными до высоты не менее 50 м фарами. производится до высоты не менее 50 м с включенными фарами. | Редакционная правка в соответствии со стилистикой русского языка. |
| 29. |  | 3.69. При возникновении в полете признаков приближения к зоне опасных метеорологических явлений или получении соответствующей информации КВС обязан принять меры для обхода опасной зоны, если полет в ожидаемых условиях не разрешен РЛЭ. При невозможности продолжить полет до пункта назначения из-за опасных метеорологических явлений КВС может произвести посадку на запасном аэродроме, а командир вертолета на площадку, подобранную с воздуха или вернуться на аэродром вылета. | НПП ГА-85 п. 7.7.19 При встрече в полете с условиями погоды ниже минимума и опасными командиру вертолета разрешается произвести посадку на площадку, побранную с воздуха. Взлет с этой площадки разрешается при фактической погоде, соответствующей минимуму командира вертолета. О своих действиях командир вертолета обязан проинформировать орган УВД. |
| 30. | 3.89. Если значение сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR ниже установленного эксплуатационного минимума, заход на посадку по ППП не продолжается ниже установленной в документах аэронавигационной информации высоты входа в глиссаду. Если после пролета этой высоты получено значение метеорологической видимости или RVR ниже установленного минимума, заход на посадку может продолжаться до DA/H или MDA/H. Далее по тексту … Последний абзац данного пункта: В любом случае КВС прекращает заход на посадку на любом аэродроме в месте, в котором будут нарушены ограничения эксплуатационных минимумов данного аэродрома, или, по мнению КВС, не обеспечивается безопасность посадки. | 3.89. Если значение сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR ниже установленного эксплуатационного минимума, минимума на посадку заход на посадку по ППП не продолжается ниже установленной в документах аэронавигационной информации высоты входа в глиссаду. Если после пролета этой высоты получено значение метеорологической видимости или RVR ниже установленного минимума на посадку, заход на посадку может продолжаться до DA/H или MDA/H. Далее по тексту … Последний абзац данного пункта изложить: В любом случае, КВС прекращает заход на посадку на точке траектории, с которой, по мнению КВС, не обеспечивается безопасность посадки. | Уточнения устраняющие неоднозначность толкования каких именно минимумов. |
| 31. |  | 3.97. Перед каждым полетом вертолета КВС обязан выполнить контрольное висение в целях определения возможности и выбора метода взлета по запасу тяги, проверки расчета центровки, исправности органов управления. Высоту контрольного висения вертолета определяет КВС в соответствии с РЛЭ в зависимости от взлетной массы вертолета и выбранного способа взлета. | п.7.7.7 НПП ГА-85 |
| 32. |  | 3.98. При рулении вертолета по земле расстояние от концов лопастей несущих винтов до препятствий должно быть не менее половины диаметра несущего винта 0,25 наибольшего габаритного размера вертолета (Далее - D);. рулении по воздуху 0,5D Другим воздушным судам не должно создаваться вреда от струи несущего винта вертолета и от предметов, которые могут быть ей увлечены. | Приложение 14 ИКАО |
| 33. |  | 3.100. Взлет вертолета с места стоянки и посадка на нее разрешаются при условии, если: вертолет не мешает взлетам и посадкам других воздушных судов; обеспечиваются требования пункта 3.99 настоящих Правил; несущие винты не создают вихря, приводящего к потере необходимого визуального контакта с наземными ориентирами. В случаях, когда необходимо обеспечить одновременное висение вертолетов, минимальные безопасные расстояния между центрами соответствующих стоянок должно быть равным 4 диаметрам несущего винта наибольшего вертолета. |  |
| 34. |  | 3.103. При невозможности посадки разгрузка и загрузка вертолета выполняются в на режиме висения согласно рекомендациям РЛЭ под руководством одного из членов экипажа воздушного судна или другого подготовленного лица. | Редакционная правка. |
| 35. |  | 3.108. При оказании помощи людям, находящимся на воде, во избежание захлестывания их волной от струи несущего винта и относа плавсредств, зависание и снижение для принятия на борт людей выполняются вертикально над людьми. | Только так возможно снижение для принятия людей на борт |
| 36. |  | 3.110. При наличии на части ВПП метеорологических явлений или дыма, ухудшающих видимость до значения ниже минимума, по согласованию с органом ОВД контролируемого вертодрома разрешается взлет или посадка в той части ВПП аэродрома, где видимость соответствует минимуму. | В случае, с вертолетной площадкой, лучше подходит «аэродрома». |
| 37. |  | 3.115. В случае вынужденной посадки гидросамолета на воду КВС обязан: включить радиомаяк; дрейфовать в защищенное от ветра место и поставить гидросамолет на якорь; Далее по тексту … | Это как правило, первое действие при приводнении. |
| 38. | 3.116. К особым условиям и особым случаям относятся полеты в следующих ситуациях: полеты в горной местности; полеты по ПВП над безориентирной местностью и пустынями и над водной поверхностью; полеты в полярных районах Северного и Южного полушарий Земли; полеты в сложной орнитологической обстановке; повышенная электрическая активность атмосферы; сильная болтанка; грозовая деятельность; пыльная буря; попадание в зоны опасных для полетов метеорологических явлений, если это не предусмотрено в РЛЭ; попадание в метеоусловия, к которым экипаж воздушного судна не подготовлен; Дополнить: отказ системы воздушного судна, приводящий к необходимости изменения плана полета, в том числе к вынужденной посадке; потеря радиосвязи; потеря ориентировки; незаконное вмешательство на борту воздушного судна; ранение или внезапное ухудшение здоровья члена экипажа воздушного судна или пассажира; вынужденная посадка вне аэродрома; отказ радиолокационных средств ОВД и радиотехнического обеспечения полетов на аэродроме посадки. | 3.116. К особым условиям и особым случаям относятся полеты в следующих ситуациях: полеты в горной местности; полеты по ПВП над безориентирной местностью и пустынями и над водной поверхностью; полеты в полярных районах Северного и Южного полушарий Земли; полеты в сложной орнитологической обстановке; повышенная электрическая активность атмосферы; сильная болтанка; грозовая деятельность; пыльная буря; попадание в зоны опасных для полетов метеорологических явлений, если это не предусмотрено в РЛЭ; попадание в метеоусловия, к которым экипаж воздушного судна не подготовлен; К особым случаям относятся полеты в следующих ситуациях: отказ двигателя (двигателей); пожар на ВС; потеря устойчивости, управляемости, нарушение прочности; применение парашютов в аварийных случаях; отказ системы воздушного судна, приводящий к необходимости изменения плана полета, в том числе к вынужденной посадке; потеря радиосвязи; потеря ориентировки; незаконное вмешательство на борту воздушного судна; ранение или внезапное ухудшение здоровья члена экипажа воздушного судна или пассажира; вынужденная посадка вне аэродрома; отказ радиолокационных средств ОВД и радиотехнического обеспечения полетов на аэродроме посадки. | Данное разделение дает точность понимания, что относится к особым условиям, а что к особым случаям. |
| 39. |  | 3.117. К опасным для полетов метеорологическим явлениям относятся: на аэродроме вылета и посадки - гроза, град, сильная болтанка, сильный сдвиг ветра, гололед, сильное обледенение, смерч, ураган, сильная пыльная буря, вулканический пепел или осадки в виде дождя ливневые осадки в виде дождя и снега, ухудшающие метеорологическую видимость до величины менее 800 м; по маршруту полета - гроза, град, сильное обледенение, сильная болтанка, вулканический пепел. | Корректная формулировка. |
| 40. | 3.124. Запрещается производить имитацию полета по приборам без соблюдения следующих условий: а) второе кресло управления занято лицом, обладающим свидетельством частного пилота с квалификационными отметками типа, класса, соответствующими воздушному судну, на котором выполняется полет и которое имеет достаточный обзор; | 3.124. Запрещается производить имитацию полета по приборам без соблюдения следующих условий: а) второе кресло управления занято лицом, обладающим свидетельством частного пилота с квалификационными отметками пилота-инструктора, типа, класса, соответствующими воздушному судну, на котором выполняется полет и которое имеет достаточный обзор; Далее по тексту … | Корректная формулировка. |
| 41. |  | 3.129. Запрещается выполнять акробатический полет: над густонаселенными территориями и населенными пунктами; Далее по тесту … |  |
| 42. | 3.131. На воздушном судне, на борту которого находится хотя бы одно лицо без надетого парашюта, запрещается производить намеренные маневры с углом крена, превышающим 60 градусов по отношению к линии горизонта или углом наклона фюзеляжа воздушного судна (тангажа), превышающим 30 градусов к линии горизонта. | 3.131. На воздушном судне, на борту которого находится хотя бы одно лицо без надетого парашюта, запрещается производить намеренные маневры с углом крена, превышающим 60 градусов по отношению к линии горизонта или углом наклона фюзеляжа воздушного судна (тангажа), превышающим 30 градусов к линии горизонта. создавать крен более 60 градусов, тангаж более 30 градусов. | А что, ненамеренные можно? |
| 43. |  | 4.9. Эксплуатант утверждает РПП в территориальном уполномоченном органе гражданской авиации, содержащее инструкции и сведения, необходимые авиационному персоналу для выполнения порученных ему обязанностей. |  |
| 44. | 4.23. Эксплуатант в зависимости от типа воздушного судна определяет функции всех членов летного экипажа воздушного судна, которые они должны выполнять в обычной и аварийной обстановке, а также в ситуации, требующей аварийной эвакуации людей. Эксплуатант устанавливает и осуществляет программу подготовки экипажа воздушного судна, которая предназначена для приобретения и поддержания необходимой квалификации летного экипажа, включая навыки, касающиеся функциональных возможностей человека, а также обучение методам и правилам пользования аварийно-спасательным оборудованием, которое должно находиться на борту, и тренировки по аварийной эвакуации людей с борта воздушного судна. Далее по тексту … | 4.23. Эксплуатант в соответствии с РЛЭ и технологией работы экипажа в зависимости от типа воздушного судна определяет функции всех членов летного экипажа воздушного судна, которые они должны выполнять в обычной и аварийной обстановке, а также в ситуации, требующей аварийной эвакуации людей. Эксплуатант устанавливает и разрабатывает и согласовывает в территориальном уполномоченном органе ГА и осуществляет программу подготовки экипажа воздушного судна, которая предназначена для приобретения и поддержания необходимой квалификации летного экипажа, включая навыки, касающиеся функциональных возможностей человека, а также обучение методам и правилам пользования аварийно-спасательным оборудованием, которое должно находиться на борту, и тренировки по аварийной эвакуации людей с борта воздушного судна. Далее по тексту … |  |
| 45. |  | 5.7. Эксплуатант воздушного судна с максимальной взлетной массой более 27000 кг утверждает и выполняет программу анализа полетных данных в качестве составной части его системы управления безопасностью полетов. |  |
| 46. |  | 5.12. РПП должно содержать сведения: … г) Часть D "Подготовка авиационного персонала": подробные сведения о программе подготовки членов летного экипажа воздушного судна в соответствии с пунктом 5.84 настоящих Правил; подробные сведения о программе ежегодных проверок техники пилотирования и умения пилотов действовать в аварийной обстановке в соответствии с 4.27 настоящих Правил; Далее по тексту … |  |
| 47. |  | 5.24. Эксплуатант обеспечивает меры для проведения предварительной подготовки экипажа воздушного судна к полетам с использованием конкретных районов, маршрутов и аэродромов не позднее дня накануне вылета в следующих случаях: |  |
| 48. |  | 5.26. Рабочий план полета составляется на каждый намечаемый полет или серию полетов в порядке, определенном в РПП. Рабочий план полета утверждается КВС и, когда это предусмотрено РПП, сотрудником по обеспечению полетов (полетным диспетчером) и включает в себя сведения: тип воздушного судна; номер рейса или государственный и регистрационныей опознавательныей знаки; | Редактирование, поскольку существует именно «государственный регистрационный опознавательный знак». |
| 49. |  | 5.38. За исключением случаев, указанных в пункте 5.39 настоящих Правил, запрещается начинать полет по ППП до тех пор, пока не будет получена информация, указывающая на то, что: а) условия на аэродроме намеченной посадки или, если требуется запасной аэродром пункта назначения, то, по крайней мере, на одном запасном аэродроме пункта назначения, к расчетному времени прилета будут соответствовать эксплуатационным минимумам минимуму на посадку аэродрома или превышать их; | Уточнения. |
| 50. | 5.43. Количество топлива и масла на борту вертолетов при полете по ППП должно обеспечивать: … в) при отсутствии пригодного запасного вертодрома (в случаях, предусмотренных в подпункте "б" пункта 5.34 настоящих Правил) выполнить полет до вертодрома назначения и затем позволит выполнить безопасную посадку в течение периода, соответствующего географическим и другим внешним условиям. | 5.43. Количество топлива и масла на борту вертолетов при полете по ППП должно обеспечивать: в) при отсутствии пригодного запасного вертодрома (в случаях, предусмотренных в подпункте "б" пункта 5.34 настоящих Правил) выполнить полет до вертодрома назначения и затем позволит выполнить безопасную посадку в течение периода, соответствующего географическим и другим внешним условиям. продолжить его в течение 30 минут и выполнить безопасную посадку. | Корректное изложение исключающее двойственное неоднозначное толкование. |
| 51. |  | 5.45. За исключением случаев, когда это необходимо при осуществлении взлета или посадки, и при выполнении авиационных работ определенных в разделе VII запрещается выполнять полет воздушного судна по ПВП: Далее по тексту … |  |
| 52. |  | 5.68. На воздушном судне должны находиться следующие документы, которые члены экипажа воздушного судна предъявляют по требованию уполномоченных должностных лиц: свидетельство о государственной регистрации; сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам); РЛЭ; MEL; инструкция по действиям в особых случаях полета; бортовой и санитарный журналы; свидетельство (запись в бортовом журнале) о техническом обслуживании и годности его к эксплуатации; сертификат эксплуатанта и эксплуатационные спецификации (копии); сертификат о дезинсектизации (дезинсекции) при международных полетах; разрешение на бортовую радиостанцию, если воздушное судно оборудовано радиоаппаратурой; карты контрольных проверок; Далее по тексту… |  |
| 53. |  | 5.70. Указанное в пункте 5.68 настоящих Правил задание на полет содержит следующие записи: государственный и регистрационный опознавательный знаки воздушного судна; дата записи; фамилии членов экипажа воздушного судна и выполняемые ими обязанности; пункты вылета и прибытия; планируемое и фактическое время взлета и посадки; цель полета, номер рейса; замечания, касающиеся полета; подпись КВС; подпись лица, ответственного за подготовку (готовность) экипажа к данному полету; подпись КВС о выполнении полетного задания; Далее по тексту … |  |
| 54. |  | 5.92.1. Каждый пилот должен удостоверить эксплуатанта в том, что он в достаточной мере знает знать: |  |
| 55. |  | VI. Общие п Правила выполнения авиационных работ |  |
| 56. | 6.2. Авиационные работы в зависимости от их цели, правил выполнения и технологии их выполнения подразделяются на следующие виды: Дополнить: авиационно-химические работы; воздушные съемки; лесоавиационные работы; строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы; работы с целью оказания медицинской помощи; Дополнить: летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации. | 6.2. Авиационные работы в зависимости от их цели, правил выполнения и технологии их выполнения подразделяются на следующие виды: транспортно-связные полеты; аэровизуальные полеты; поисково-съемочные полеты; авиационно-химические работы; воздушные съемки; лесоавиационные работы; строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы; работы с целью оказания медицинской помощи; полеты на ледовую разведку; аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы; летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации. | НПП ГА-85 |
| 57. |  | 7.3. До начала обработки участка (полей, садов, виноградников и т.п.) КВС определяет с земли или с воздуха расположение препятствий и характерных ориентиров. Полет с целью такого облета участка выполняется на высоте не менее 50 м над препятствиями на ВС, не загруженном химикатами. |  |
| 58. |  | Необходим глоссарий терминов и определений, примененных в данном документе. | В документе используется терминология из разных российских и интернациональных документов, которые дают различные толкования одних и тех же терминов. |