Особенности выполнения авиационно-химических работ на вертолетах

Доклад Ассоциации Вертолетной Индустрии

на конференции

«Перспективы развития отрасли авиационно-химических работ»

13 мая 2021 г., г. Москва, Ленинградский пр., д. 37, к. 2 (Росавиация)

Асовский В.П., член технического комитета АВИ,

ученый секретарь АО НПК «ПАНХ»

1. Вертолет по своим основным функциональным и техническим характеристикам (маневренность, диапазон скоростей, малые посадочные площадки, воздействие индуктивного следа на объекты обработок и т.д.) является во многом идеальной сельскохозяйственной машиной для химизации сельского и лесного хозяйства. В СССР и России традиционные для АХР вертолеты типа Ми-2 и Ка-26, входящие в систему машин для сельского хозяйства, в лучшие времена выполняли до 5 % годовых объемов этих работ в стране. Относительно небольшой удельный объем вертолетных АХР, несмотря на повышенный спрос на эти виды работ, был обусловлен высокими затратами на эксплуатацию вертолетов (в СССР обработки вертолетами были планово убыточными).

Повышенная сравнительная себестоимость обработок характерна и для отечественного, и для зарубежного рынка АХР, что не оказывает влияния на перспективность применения и востребованность вертолетной техники легкого и среднего класса для обработок небольших участков сложной конфигурации, в холмистой и гористой местности, высокорослых и высокостеблевых культур, а также при отсутствии или большой удаленности аэродромов, используемых сельскохозяйственными самолетами. Характерно, что в последние годы в России с учетом сокращения сети сельскохозяйственных аэродромов для самолетов типа Ан-2 за счет рациональных способов выполнения АХР вертолетами Ми-2 (загрузочные площадки в непосредственной близости от участков, развороты «на горке» и т.д.) последние оказывают существенную конкуренцию другим типам ВС для этих работ и пользуются неудовлетворенным спросом в сельскохозяйственных предприятиях.

К сожалению, ввиду физического и морального износа вертолетов Ми-2 и Ка-26 в стране и сложностей в поддержании их летной годности возможности и перспективы их применения на АХР с каждым годом снижаются. В настоящее время (на 22.03.21 г.) в госреестре находится 385 вертолетов типа Ми-2 и 30 вертолетов типа Ка-26, при этом в перечнях ВС эксплуатантов, выполняющих АР, и АОН присутствуют лишь 46 (36+10) и 1 (0+1) вертолет этих типов со среднегодовым налетом на вертолет около 200 л.ч.  В этой связи можно констатировать, что в настоящее время АХР в России реально выполняют лишь несколько десятков вертолетов типа Ми-2 и Ка-26 при постепенном исчерпании ресурсов, сокращении располагаемого парка вертолетов и выбывании подготовленного к АХР летно-технического персонала при отсутствии каких-либо осязаемых перспектив изменения такой ситуации.

На сегодняшний день не просматривается какая-либо перспектива замены оставшегося парка вертолетов Ми-2 и Ка-26 для производства АХР. В частности, предложения по модернизированному вертолету Ми-2А и возобновлению производства Ка-26 не получили развития, современные вертолеты типа Ка-226 и «Ансат» с сопоставимой грузоподъемность (1200-1300 кг.), для которых заявлялась возможность использования на АХР, ввиду своей стоимости (около 300 млн. руб. или 4 млн. $) применять на этих работах экономически не целесообразно, единичные попытки использовать для производства АХР легкие вертолеты типа R-22 и R-44 не увенчались успехом. В этом смысле ситуация с перспективами производства АХР традиционными пилотируемыми вертолетами по всему спектру вопросов представляется уже даже не критической, а катастрофической.

2. Говоря о перспективах выполнения АХР вертолетной (винтокрылой) техникой необходимо отметить и ее нетрадиционную составляющую, а именно автожиры (гиропланы) и беспилотные ВС (БВС) вертолетного типа.

Автожиры, развитие которых получило новый импульс в последние десятилетия на новом этапе технологического развития, по своим характеристикам для выполнения АХР близки к традиционным вертолетам, за исключением возможности зависания и выполнения вертикального взлета и посадки, однако отличаются сравнительно невысокой стоимостью, сопоставимой с показателями самолета близкой грузоподъемности, небольшими размерами посадочных площадок (30-70 м) и повышенной безопасностью полетов. В настоящее время в госреестре гражданских ВС находится более 120 автожиров, преимущественно ЕЭВС легкого класса, при этом имеется положительный опыт их применения на АХР и проводятся разработки таких аппаратов с грузоподъемностью до 800 кг, что эквивалентно загрузке вертолетов типа Ми-2 и Ка-26 и является одним из вариантов их перспективной «замены».

Из БВС вертолетного типа можно особо выделить беспилотные аппараты вертолетной схемы с приводом от ДВС (вертолеты) и мультироторные ВС с электроприводом (мультикоптеры).

Беспилотные вертолеты с грузоподъемностью 20-50 кг начали использоваться на АХР в Азиатском регионе в средине 1990-ых годов. В настоящее время наиболее известными проектами таких ВС являются БАС-137ВИМ на базе наработок АО «КАМОВ» с загрузкой до 90 кг, БВС сосной схемы AURA CROPPER (Кумертау) с полезной нагрузкой до 80 кг и беспилотный вертолет поперечной схемы ООО «ОКБ Авиарешения» типа BRAERON с загрузкой рабочими веществами до 250 кг. Проведенные оценки и экспериментальные работы в целом подтверждают определенные перспективы использования таких БВС на АХР и внедрения их в производстве при решении комплекса нормативных, экономических, организационных, технических и технологических вопросов.

Мультикоптеры классической радиальной схемы с 4, 6 и 8 несущими винтами со взлетной массой до 100 кг и полезной нагрузкой до 50 кг достаточно широко представлены на мировом и отечественном рынке БВС и находят свое применение для выполнения обработок небольших участков сложной конфигурации и рельефа, прежде всего в странах Юго-Восточной Азии. В настоящее в России предлагаются к продаже и применяются в экспериментальном порядке мультикоптеры примерно 15 типов преимущественно (~70%) со взлетной массой до 30 кг (загрузка 5-15 кг), хотя имеется объективная потребность и тенденция роста полезной нагрузки таких БВС. Использование таких аппаратов имеет вполне очевидные для сельскохозяйственного производства перспективы, однако их целевое применение в настоящее время практически никак не регламентировано, что требует своего реагирования со стороны Минтранса РФ и других ведомств страны.

3. Принципиальными особенностями производства АХР с использованием вертолетов и других видов ВС является их комплексный межотраслевой характер и многообразные риски таких работ.

Авиаработы, в соответствии с ВК РФ, являются работами, выполняемыми с использованием полетов ВС, в интересах отраслей экономики, в частности, для АХР в основном сельского, лесного и коммунального хозяйства. В этом смысле регулирование АХР по определению может быть только межотраслевым, поскольку ни одна из отраслей самостоятельно не может регулировать весь комплекс взаимосвязанных вопросов. В частности, Минсельхозпрод РФ является одним из потребителей АХР (результативности и эффективности внесения веществ) и обеспечивает допуск пестицидов и агрохимикатов к использованию на территории РФ и разработку регламентов (технологий) их авиационного применения, однако не решает собственно авиационные вопросы, отнесенные в ведение Минтранса и Росавиации.

При производстве АХР эксплуатант ГА в лице его персонала должен знать и оперативно решать вопросы, выходящие за рамки собственно выполнения полетов, например:

- применимости и особенностей использования и внесения заявленных заказчиком рабочих веществ для достижения требуемого целевого эффекта;

- рациональные и безопасные приемы и ограничения загрузки (заправки) ВС рабочими веществами;

- подбора по согласованию с заказчиком рациональных для проводимых работ технологических режимов (скорость, высота, ширина захвата, норма и параметры внесения и т.д.);

- необходимой настройки специального оборудования для внесения рабочих веществ с заданными технологическими параметрами (схема, вид и регулировка распылительных устройств и т.д.) и контроль ее функционирования в процессе АХР;

- ограничения при выполнении полетов на АХР (препятствия, метеоданные, водоохранные зоны, размещение чувствительных культур, пасек, объектов инфраструктуры и т.д.);

- выбор рациональных схем выполнения полетов при обработке заданных участков и организации полетных смен;

- правила техники безопасности и охраны труда, в т.ч. при обращении с пестицидами и агрохимикатами разного класса опасности, и их соблюдение при производстве АХР;

- взаимодействие с персоналом заказчика АХР и порядок разрешения споров при выполнении работ и по их результатам.

Вполне очевидно, что необходимость решение этих и многих других специальных вопросов производства АХР должна учитываться при допуске ВС и его специального оборудования к этим работам, сертификации эксплуатантов, выполняющих АХР, подготовке его персонала и других положений с целью обеспечения безопасности таких работ, включая безопасность полетов, и их результативности и эффективности как для гражданской авиации, так и для отраслей-заказчиков.

4. В заключение хотелось бы отметить ряд предложений и пожеланий, реализация которых, по нашему мнению, может позитивно сказаться для выхода их непростого состояния подотрасли производства АХР и ее развития.

1) Для оперативного обеспечения межотраслевого взаимодействия при регулировании и производстве АХР создать межведомственную комиссию с привлечением заинтересованных министерств, ведомств и организаций, обеспечивающую в т.ч.:

-  разработку ближне-, средне- и долгосрочных прогнозов по потребностям отраслей экономики России в производстве АХР, необходимых для принятия решений о создании новой и модернизации (адаптации) существующей авиатехники для выполнения АХР;

- подготовку и реализацию мероприятий по формированию систему межведомственного регулирования производства АХР, обеспечивающую требуемый уровень безопасности, эффективности и удовлетворения потребностей отраслей экономики в этих работах;

- разработку и принятие межведомственного документа, определяющего общие правила организации, обеспечения, выполнения и контроля АХР для их исполнителей, заказчиков (потребителей) и органов государственного регулирования;

- обоснование и введение на федеральном уровне налоговых и иных льгот, например, по транспортному налогу, для эксплуатантов, выполняющих АХР;

- межведомственную отработку проектов и новых редакций отраслевых документов, прямо или косвенно связанных с производством АХР.

2) Рекомендовать Минтрансу (Росавиации) во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и организациями:

- разработать государственную стратегию авиационного обеспечения деятельности отраслей экономики страны, прежде всего в части АХР, на ближайшие 10-15 лет с ее синхронизацией с соответствующими стратегическими и программными документами авиационной промышленности и отраслей экономики;

- подготовить и ввести в действие предусмотренные п. 2 ст. 114 Воздушного кодекса РФ федеральные авиационные правила по общим правилам выполнения авиационных работ и правилам выполнения авиационных работ определенных видов, в частности, АХР, с учетом их особенностей;

- разработать общие технические требования к гражданским пилотируемым и беспилотным ВС разных видов для выполнения разных видов АХР и их специальному оборудованию с учетом особенностей современных и перспективных пестицидов и агрохимикатов и других значимых факторов;

- провести систематизацию собственных и внешних нормативных актов, регулирующих производство АХР, и инициировать работы по их актуализации для современного этапа развития гражданской авиации, в частности,  ФАП-128 «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» и СанПиН 1.2.2584-10  «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации  пестицидов и агрохимикатов» в части раздела 9 «Требования безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов авиационным методом»;

- до принятия специальных ФАП-ов оперативно подготовить методические рекомендации эксплуатантам, выполняющим АХР, по подготовке последними РПП в части обеспечения, организации и производства таких работ (с учетом отмены Приказом МТ № 198 от 06.11.2009 г. Указаний по технологиям и Руководства по АХР);

- выполнить ревизию правил, норм и процедур сертификации, оценки и допуска пилотируемых и беспилотных ВС ограниченной категории, а также эксплуатантов для выполнения АХР, с целью обеспечения безопасности, результативности и эффективности производства соответствующих авиационных работ;

- формирование программ и материалов для подготовки авиационного персонала, занятого при производстве АХР, с учетом их комплексного межведомственного характера и особенностей выполнения.